АДМИНИСТРАЦИЯ АСИНОВСКОГО РАЙОНА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

г. Асино

23.09.2014						№ 193

- Об утверждении Положения о порядке обеспечения

- содержания зданий и сооружений

- муниципальных образовательных организаций,

- обустройства прилегающих к ним территорий

- Руководствуясь Федеральными законами от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об   образовании в Российской Федерации», от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

- ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить Положение о порядке обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций Асиновского района и обустройства прилегающих к ним территорий (согласно приложения).

- Ознакомить руководителей образовательных организаций с настоящим приказом.

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного специалиста Управления образования Хамрину Н.С.

И.о.начальника                          		                                                    Е.А.Анучина

Исп.Хамрина Н.С.

838241-21881

nhamrina@mail.ru

Приложение

к приказу Управления образования

от 23.09.2014 № 193

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций Асиновского района и обустройства прилегающих к ним территорий

- Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с п.5. ч.1. ст. 9 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с целью регламентации обеспечения содержания зданий и сооружений образовательных учреждений, обустройства прилегающих к ним территорий.

1.2. Организация работы по обеспечению содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий осуществляется на основании и в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

1.2.1. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

1.2.2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

1.2.3. Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41 утверждены «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

- Требования к содержанию зданий и сооружений

2.1 Администрация Асиновского района передает образовательным организациям в оперативное управление недвижимое имущество, необходимое для осуществления установленных уставами образовательных организаций видов деятельности.

2.2. Имущество образовательной организации, закрепленное за ним на праве оперативного управления, является муниципальной собственностью МО  «Асиновский  район».

2.3. При осуществлении оперативного управления имуществом образовательная организация обязана:

2.3.1. Использовать закрепленное за ним на праве оперативного управления имущество эффективно и строго по целевому назначению.

2.3.2. Не допускать ухудшения технического состояния имущества, кроме случаев нормативного износа в процессе эксплуатации.

2.3.3. Осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за ним имущества.

2.3.4. Согласовывать с администрацией Асиновского района сделки с имуществом (аренда, безвозмездное пользование).

2.3.5. Договор аренды может быть признан недействительным по основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

2.3.6. Имущество, приобретенное образовательной организацией за счет средств, выделенных ей на приобретение такого имущества, поступает в оперативное управление образовательной организации в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными правовыми актами РФ.

2.3.7. Право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими правовыми актами РФ.

2.4. При наличии технического заключения (экспертизы) специализированной организации о ветхости или аварийности зданий эксплуатация данных объектов прекращается.

2.5. Организация контроля за содержанием зданий и сооружений в исправном техническом состоянии возлагается на руководителей муниципальных образовательных организаций.

2.6. На основании данного положения образовательные организации разрабатывают порядок проведения плановых и внеплановых осмотров, эксплуатируемых ими зданий и сооружений. В порядке определяются количество и состав комиссий по осмотрам, перечень зданий и сооружений. Плановые осмотры зданий и сооружений организуются два раза в год – весенние и осенние осмотры.

2.7. Все здания и сооружения образовательных организаций закрепляются приказом руководителя муниципальной образовательной организации за лицом ответственным за эксплуатацию.

2.8. Ответственный за эксплуатацию здания обязан обеспечить:

2.8.1. Техническое обслуживание (содержание) здания, включающее в себя контроль по состоянию здания, поддержание его в исправности, работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем.

2.8.2. Осмотры зданий в весенний и осенний период, подготовку к сезонной эксплуатации.

2.9. Весенние осмотры для проверки технического состояния зданий и сооружений, инженерного и технического оборудования, прилегающей территории проводятся после окончания эксплуатации в зимних условиях сразу после таяния снега, когда здания, сооружения и прилегающая к ним территория могут быть доступны для осмотра. Результаты работы комиссии по плановым осмотрам зданий и сооружений оформляются актом (приложение 1).

2.10. В ходе осенних осмотров проверку готовности зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях проводят до начала отопительного сезона, к этому времени должна быть завершена подготовка зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях. Результаты работы комиссии по плановым осмотрам зданий и сооружений оформляются актом (приложение 2).

2.11. Внеплановые осмотры зданий и сооружений проводятся после аварий техногенного характера и стихийных бедствий (ураганных ветров, ливней, снегопадов, наводнений). Форма акта внепланового осмотра зданий (сооружений) предусмотрена (приложение 3). В случае тяжелых последствий воздействия на здания и сооружения неблагоприятных факторов, осмотры зданий и сооружений проводятся в соответствии с Приказом Минстроя России от 06 декабря 1994 года № 17-48 «О порядке расследования причин аварий зданий и сооружений на территории Российской Федерации.

2.12. Частичные осмотры зданий и сооружений проводятся с целью обеспечения постоянного наблюдения за правильной эксплуатацией объектов.

2.13. Календарные сроки плановых осмотров зданий и сооружений устанавливаются в зависимости от климатических условий.

2.14. В случае обнаружения во время осмотров зданий дефектов, деформации конструкций (трещины, разломы, выпучивания, осадка фундамента, другие дефекты) и оборудования ответственный за эксплуатацию здания докладывает о неисправностях и деформации руководителю образовательной организации. На основании актов осмотров руководителями образовательных организаций разрабатываются мероприятия по устранению выявленных недостатков с указанием сроков и ответственных лиц за их выполнение, а также выдаются задания и поручения лицам, назначенным ответственными за эксплуатацию зданий и сооружений.

2.15. Результаты осмотров (неисправности и повреждения) ответственный за эксплуатацию зданий, сооружений отражает в журнале учета технического состояния зданий по форме (приложение 4), который предъявляется комиссиям по проведению плановых проверок.

2.16. Готовность образовательной организации к новому учебному году определяется после проверки специальной комиссией по приемке ее готовности к началу учебного года.

По итогам приемки составляется акт готовности образовательной организации.

- Требования к обустройству прилегающей к образовательной организации территории

3.1. Образовательная организация обязана осуществлять мероприятия по поддержанию надлежащего санитарно-экологического состояния закрепленной территории.

3.2. Территории образовательных организаций должны быть ограждены по всему периметру и озеленены согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам.

3.3. Территории образовательных организаций должны быть без ям и выбоин, ровными и чистыми. Дороги, подъезды, проходы к зданиям, сооружениям, пожарным водоемам, гидрантам, используемым для целей пожаротушения, а также подступы к пожарным стационарным лестницам должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, иметь твердое покрытие, а зимой быть очищенными от снега и льда.

3.4. Территории образовательных  организаций должны своевременно очищаться от мусора, опавших листьев, сухой травы и других видов загрязнений. Твердые отходы, мусор следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры.

4. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений

4.1. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений осуществляется в следующем порядке:

4.1.1. Плановые осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние зданий и сооружений в целом, включая конструкции, инженерное оборудование и внешнее благоустройство.

4.1.2. Внеплановые осмотры, в ходе которых проверяются здания и сооружения в целом или их отдельные конструктивные элементы, подвергшиеся воздействию неблагоприятных факторов.

4.1.3. Частичные осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений, отдельных помещений, инженерных систем в целом или по отдельным их видам, элементов внешнего благоустройства.

4.2. При плановых осмотрах зданий и сооружений проверяются:

4.2.1. Внешнее благоустройство.

4.2.2. Фундаменты и подвальные помещения, встроенные котельные, насосные, тепловые пункты, инженерные устройства и оборудование.

4.2.3. Ограждающие конструкции и элементы фасада (балконы, лоджии, эркеры, козырьки, архитектурные детали, водоотводящие устройства).

4.2.4. Кровли, чердачные помещения и перекрытия, надкровельные вентиляционные и дымовые трубы, коммуникации и инженерные устройства, расположенные в чердачных и кровельных пространствах.

4.2.5. Поэтажно перекрытия, капитальные стены и перегородки внутри помещений, санузлы, санитарно-техническое и инженерное оборудование.

4.2.6. Строительные конструкции и несущие элементы технологического оборудования.

4.2.7. Соблюдение габаритных приближений.

4.2.8. Наружные коммуникации и их обустройства.

4.2.9. Противопожарные устройства.

4.2.10. Прилегающая территория.

4.3. Особое внимание при проведении плановых, внеплановых и частичных осмотров обращается на следующие сооружения и конструкции:

4.3.1. Сооружения и конструкции, подверженные вибрирующим и другим динамическим нагрузкам, расположенные на просадочных территориях, а также на ветхие здания и сооружения, объекты, имеющие износ несущих конструкций свыше 60%.

4.3.2. Конструкции, лишенные естественного освещения и проветривания, подверженные повышенному увлажнению или находящиеся в других условиях, не соответствующих техническим и санитарным нормативам.

4.3.3. Выполнение замечаний и поручений, выданных предыдущими плановыми проверками.

4.4. Построенные и реконструированные здания и сооружения в первый год их эксплуатации дополнительно проверяются на соответствие выполненных работ строительным нормам и правилам.

4.5. В случаях обнаружения деформаций, промерзаний, сильных протечек, сверхнормативной влажности, звукопроводности, вибрации, других дефектов, наличие которых и их развитие могут привести к снижению несущей способности или потере устойчивости конструкций, нарушению нормальных условий работы образовательной организации, эксплуатации технологического и инженерного оборудования, комиссии определяют меры по обеспечению безопасности людей. Оформленные акты осмотра направляются в течение одного дня учредителю образовательной организации.

4.6. Для определения причин возникновения дефектов, проведения технической экспертизы, взятия проб и инструментальных исследований, а также в других необходимых случаях комиссии по осмотру зданий и сооружений могут привлекать специалистов соответствующей квалификации (лицензированные организации или

частные лица), назначать сроки и определять состав специальной комиссии по детальному обследованию здания или сооружения.

4.7. В зданиях и сооружениях, где требуется дополнительный контроль за техническим состоянием этих зданий и сооружений или их отдельных конструктивных элементов, комиссии по плановым или внеплановым осмотрам вправе установить особый порядок постоянных наблюдений, обеспечивающий безопасные условия их эксплуатации.

4.8. По результатам осмотров в срок не более трех рабочих  дней устраняются обнаруженные отклонения от нормативного режима эксплуатации зданий и сооружений, в частности, неисправность механизмов открывания окон, дверей, ворот, фонарей, повреждения наружного остекления, водосточных труб и желобов, отмосток, ликвидация зазоров, щелей и трещин, выполняются другие работы текущего характера.

4.9. По результатам осмотров оформляются акты, на основании которых руководитель образовательной организации дает поручения об устранении выявленных нарушений, при необходимости, обращается в Управление образованием администрации Асиновского района.

5. Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений

образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий

5.1. Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий осуществляется за счет средств МО «Асиновский район».

5.2. Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий содержит следующие виды расходов:

5.2.1. Приобретение коммунальных услуг.

5.2.2. Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием (работы и услуги, осуществляемые с целью поддержания и (или) восстановления функциональных, пользовательских характеристик объекта образования), обслуживанием, ремонтом зданий образовательных организаций, находящихся на праве оперативного управления.

5.3. Распределение бюджетных ассигнований на обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных  организаций, обустройство прилегающих к ним территорий осуществляется Управлением образованием администрации Асиновского района.

- Приложение 1

к положению об обеспечении содержания

зданий и сооружений муниципальных

образовательных организаций, обустройства

прилегающих к ним территорий

АКТ

общего весеннего осмотра здания (сооружения)

____________________________ "___" ________________ г.

(наименование ОО)

1. Название здания (сооружения) _____________________________________________

2. Адрес __________________________________________________________________

3. Владелец (балансодержатель) ______________________________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) _____________________________________

5. Год постройки ___________________________________________________________

6. Материал стен ___________________________________________________________

7. Этажность _______________________________________________________________

8. Наличие подвала _________________________________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя ______________________________________________________________

Членов комиссии:

1. ________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Представители:

1. ________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

произвела осмотр ________________________________ по вышеуказанному адресу.

(наименование здания (сооружения)

| № | Наименование конструкций/ оборудования и устройств | Оценка состояния, описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ | Сроки и исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство |  |  |  |
| 2 | Фундаменты (подвал) |  |  |  |
| 3 | Несущие стены (колонны) |  |  |  |
| 4 | Перегородки |  |  |  |
| 5 | Балки (фермы) |  |  |  |
| 6 | Перекрытия |  |  |  |
| 7 | Лестницы |  |  |  |
| 8 | Полы |  |  |  |
| 9 | а) окна |  |  |  |

| 10 | б) двери, ворота |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Кровля |  |  |  |
| 12 | Наружная отделка: |  |  |  |
| 13 | а) архитектурные детали |  |  |  |
| 14 | б) водоотводящие устройства |  |  |  |
| 15 | Внутренняя отделка |  |  |  |
| 16 | Система отопления |  |  |  |
| 17 | Система водоснабжения |  |  |  |
| 18 | Система водоотведения |  |  |  |
| 19 | Санитарно-технические устройства |  |  |  |
| 20 | Газоснабжение |  |  |  |
| 21 | Вентиляция |  |  |  |
| 22 | Электроснабжение, освещение |  |  |  |
| 23 | Технологическое оборудование |  |  |  |
| 24 | и т.д. |  |  |  |

В ходе общего внешнего осмотра произведены:

1) отрывка шурфов _________________________________________________________

2) простукивание внутренних стен и фасада ____________________________________

3) снятие деталей фасада, вскрытие конструкций ________________________________

4) взятие проб материалов для испытаний ______________________________________

5) другие замеры и испытания конструкций и оборудования ______________________

6) прилегающая территория __________________________________________________

___________________________________________________________________________

Выводы и предложения: _____________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии:

- Приложение 2

к положению об  обеспечении содержания

зданий и сооружений муниципальных

образовательных организаций, обустройства

прилегающих к ним территорий

АКТ

общего осеннего осмотра здания (сооружения)

(о готовности к эксплуатации в зимних условиях)

_________________________ "___" ________________ г.

(наименование ОО)

1. Название здания (сооружения) _____________________________________________

2. Адрес __________________________________________________________________

3. Владелец (балансодержатель) ______________________________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) _____________________________________

5. Год постройки ___________________________________________________________

6. Материал стен ___________________________________________________________

7. Этажность ______________________________________________________________

8. Наличие подвала _________________________________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя ______________________________________________________________

Членов комиссии:

1. _______________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Представители:

1. _______________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________

произвела проверку готовности _____________________________________________

(наименование здания (сооружения)

по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного

оборудования:

а) кровля _________________________________________________________________

б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) ____________________________

в) фасад и наружные водостоки ______________________________________________

г) проемы _________________________________________________________________

д) внутренние помещения ___________________________________________________

е) подвальные и встроенные помещения _______________________________________

ж) отмостки и благоустройство ______________________________________________

з) отопление, элеваторные узлы и бойлерные __________________________________

и) местное отопление, дымоходы, газоходы ___________________________________

к) электроснабжение и освещение ___________________________________________

л) оборудование, инженерные устройства _____________________________________

м) _______________________________________________________________________

2. Обеспеченность:

а) топливом (запас в днях) ___________________________________________________

б) уборочным инвентарем ___________________________________________________

3. Выполнение противопожарных мероприятий _________________________________

___________________________________________________________________________

Выводы и предложения: _____________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Приложение 3

к положению об обеспечении содержания

зданий и сооружений муниципальных

образовательных организаций, обустройства

прилегающих к ним территорий

АКТ

внепланового осмотра зданий (сооружений)

________________________ 	 "___" ___________________ г.

(населенный пункт)

Название зданий (сооружений) ________________________________________________

Адрес _____________________________________________________________________

Владелец (балансодержатель) _________________________________________________

Материал стен ______________________________________________________________

Этажность _________________________________________________________________

Характер и дата неблагоприятных воздействий __________________________________

Результаты осмотра зданий (сооружений) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председатель комиссии _____________________________________________________

Члены комиссии: ___________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Представители: _____________________________________________________________

__________________________________________________________________________

произвела осмотр ___________________________________________________________,

(наименование зданий (сооружений)

пострадавших в результате ___________________________________________________.

Краткое описание последствий неблагоприятных воздействий:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Характеристика состояния здания (сооружения) после неблагоприятных

воздействий ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Сведения о мерах по предотвращению развития разрушительных явлений,

принятых сразу после неблагоприятных воздействий _____________________________

___________________________________________________________________________

Предлагаемые меры по ликвидации последствий неблагоприятных воздействий,

сроки и исполнители ________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии:

- Приложение 4

к положению об  обеспечении содержания

зданий и сооружений муниципальных

образовательных организаций, обустройства

прилегающих к ним территорий

ЖУРНАЛ УЧЕТА (ПАСПОРТ)

технического состояния здания (сооружения)

Наименование здания (сооружения) ___________________________________________

Адрес _____________________________________________________________________

Владелец (балансодержатель) ________________________________________________

Должность и фамилия и.о. лица, ответственного за содержание здания

___________________________________________________________________________

| Дата проверки | Вид проверки | Объекты, кем проведена проверка (должность, Ф.И.О.) | Описание выявленных недостатков в содержании помещений и дефектов строительных конструкций | Мероприятия по устранению замечаний, ответственный | Срок устранения замечаний, ответственный | Отметка об устранении замечаний (дата, подпись) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Примечание: журнал хранится у лица, ответственного за техническое состояние здания (сооружения) и предъявляется